工业级部署方案

# NAFNet 适配麒麟9000
AI-Enhancement 量产方案

width=64 Teacher + width=32 Student + 约15%结构化剪枝 + QAT INT8

兼容多摄、HDR/MFNR融合后增强与单帧 RAW Enhancement

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标平台 | 麒麟9000 NPU / ISP 拍照链路 |
| 量产主模型 | 约12.1–12.4M参数，主干INT8，I/O按画质保留FP16 |
| 适用模式 | 默认拍照、单帧夜景、HDR/MFNR融合后增强、多摄 |
| 文档版本 | V1.0 / 2026-07-26 |

# 执行摘要

最终推荐：量产主线采用共享 width=32 Student，不删除 NAFBlock、不改变各 Stage 主通道；以 width=64 Teacher 完成多域蒸馏，按全模型约15%进行块内结构化剪枝，物理重构后完成QAT。最终部署模型以约12.2M参数为中心，而非继续追求8M。

该方案把多摄、多帧HDR/MFNR与单帧增强统一为“同一骨干、同一静态输入形状、不同上下文条件”的运行框架。多帧路径只对融合后的单张RAW运行一次大模型；多摄差异通过Sensor校准包、规范化和摄像头嵌入通道处理，避免为每颗Sensor维护完整独立模型。

| 关键项 | 冻结决策 | 量产中心值 |
| --- | --- | --- |
| Teacher | 服务器侧高画质上限，不端侧部署 | width=64，约57M |
| Student | 原生width=32训练，不从Teacher直接裁宽 | 14.347M基线 |
| 剪枝 | 只剪NAFBlock内部扩展通道，物理重构 | 全模型14%–16%，中心15% |
| 最终参数 | 包含静态条件输入带来的少量参数 | 约12.1–12.4M，中心12.2M |
| 精度 | 主干QAT INT8；首尾与敏感算子允许FP16 | INT8计算占比≥95% |
| 默认性能门限 | 以目标固件真实OM热态统计 | P90≤150ms，P99≤250ms |

边界说明：参数量、OM包体、时延不是同一指标。12.2M参数不保证OM文件恰好为12.2MB；量产决策必须同时基于真实OM、目标分辨率、Tile策略、峰值内存、连续拍照热态时延和端到端画质。

# 项目目标与适用边界

## 业务目标

- 建立可在麒麟9000拍照链路商业部署的AI-Enhancement主模型，兼顾画质、时延、功耗、内存和维护成本。

- 使用单一共享骨干覆盖主摄、超广角、长焦等多摄Sensor，并允许通过小型校准包扩展新Sensor。

- 同时支持单帧RAW增强与HDR/MFNR融合后RAW增强；HDR路径不对每个源帧重复运行NAFNet。

- 训练、剪枝、QAT、ONNX/OM转换、实机基准和量产回归均有明确输入、输出和放行门限。

## 量化目标

| 维度 | P0基线 | 量产目标 | 硬性判定方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数量 | Student 14.347M | 12.1–12.4M | 物理图参数统计；不得以稀疏零值替代 |
| 剪枝率 | 0% | 全模型14%–16% | 相对原生Student；中心15% |
| 权重精度 | FP32训练 | INT8主干 | 真实OM算子与计算量统计 |
| 默认模式时延 | 待P0实测 | P90≤150ms | 目标分辨率、热态、20张连续拍照 |
| 峰值额外内存 | 待P0实测 | 建议≤250–350MB | 融合缓存释放后统计AI阶段峰值 |
| 量化画质损失 | 剪枝FP32 | PSNR下降≤0.08dB | 每个Sensor/模式分别验收 |
| 最终画质损失 | 未剪枝Student FP32 | 综合PSNR下降≤0.15dB | 不得由均值掩盖尾部场景 |

## 不在本方案内的内容

- 不把width=64 Teacher部署到端侧；Teacher仅用于建立画质上限、产生软标签和特征监督。

- 不把width=64直接裁剪成width=32；Student从原生width=32结构独立训练。

- 不删除NAFBlock、不改变Encoder/Decoder Stage主通道、不打断Skip连接。

- 不以单次冷机、单一主摄或平均PSNR作为量产放行依据。

- 不承诺未经目标CANN/固件验证的算子一定全部落在NPU；部署能力以真实转换日志和Profiler为准。

# 统一ISP运行架构

图1  多摄、HDR/MFNR融合后增强与单帧增强的统一运行路径

## 推荐插入位置

默认位置为HDR/MFNR融合完成、融合中间缓存可释放之后，Demosaic之前。这样模型处理的是一张融合后的canonical packed RAW，既能利用融合结果，又避免对N个源帧执行N次大模型推理。单帧模式直接旁路融合模块进入同一AI接口。

多帧路径：Sensor RAW序列 → 配准 → HDR/MFNR融合 → 释放源帧缓存 → 上下文构建 → AI-Enhancement → Demosaic/传统ISP → 编码 单帧路径：Sensor RAW → RAW规范化 → 上下文构建 → AI-Enhancement → Demosaic/传统ISP → 编码

## 静态输入契约

为便于OM静态编译和跨模式复用，输入固定为N×16×H×W，H/W为packed RAW空间尺寸并向16的倍数Pad。所有标量通过常量平面广播，避免运行时改变输入通道数。

| 通道 | 名称 | 单帧值 | HDR/MFNR值 | 归一化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–3 | Canonical packed RAW | 当前帧 | 融合后RAW | 黑白电平归一至[0,1] |
| 4 | Noise sigma | Sensor噪声模型 | 融合后等效噪声 | [0,1] |
| 5 | Exposure / EV ratio | 1或归一化曝光 | 融合动态范围/EV比 | [0,1]或log域 |
| 6 | Fusion confidence | 固定1 | 融合模块置信度图 | [0,1] |
| 7 | Motion / ghost | 固定0 | 运动/鬼影风险图 | [0,1] |
| 8–11 | Camera embedding | 按Sensor查表 | 按Sensor查表 | 4维常量平面 |
| 12 | R/G白平衡比 | 3A元数据 | 融合后元数据 | 截断后归一化 |
| 13 | B/G白平衡比 | 3A元数据 | 融合后元数据 | 截断后归一化 |
| 14 | Mode code | 0 | HDR/MFNR编码 | [0,1] |
| 15 | Valid / Tile mask | 有效区=1 | 有效区=1 | Pad/边界=0 |

部署建议：若目标编译器对16通道首层存在明显额外开销，可A/B测试8通道精简契约；但量产主线优先保留16通道静态接口，因为它显著降低多摄与HDR域冲突，增加的Intro参数仅为数千级。

## 输出契约

- 网络输出4通道RAW残差ΔRAW；最终结果为clip(raw + Δraw, 0, 1)，保留原始信号的可解释基线。

- 训练阶段可增加噪声/置信度辅助Head用于正则化，但导出前删除，不进入量产OM。

- 模型输入建议FP16，首层之后进入INT8主干；Ending和残差合成优先FP16，防止12/14-bit RAW量化造成banding。

- 输出仍处于canonical RAW域，后续由每颗Sensor的逆规范化、Demosaic和色彩ISP完成。

## 多摄兼容策略

共享模型能否量产，核心在于把Sensor差异拆成“模型外可校准项”和“模型内需学习项”。模型外先统一CFA排列、黑电平、白电平、增益、坏点和Lens Shading；模型内通过camera embedding、噪声图和多域训练吸收剩余差异。

| 层级 | 内容 | 交付物 | 新增Sensor动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型外规范化 | CFA、black/white level、gain、LSC、有效区 | sensor_calib.json / LUT | 采集标定并验证 |
| 上下文构建 | 噪声、曝光、WB、模式、融合置信度 | context_builder | 更新元数据映射 |
| 模型内域适配 | 4维camera embedding | camera_embedding.bin | 训练或微调4维向量 |
| 共享骨干 | NAFNet Student | 单一OM | 原则上不变 |
| 回退 | 仅当域差无法收敛 | 同结构camera-specific OM | 需要专项评审 |

多摄放行原则：任何摄像头都必须独立通过画质门限。主摄样本量较大不能掩盖超广角边缘噪声、长焦高增益纹理损失或不同CFA/黑电平带来的色偏。

## HDR/MFNR兼容策略

- 主路径使用融合后的单张RAW作为网络图像输入，融合confidence与motion/ghost作为显式条件。

- 对低置信度或运动区域，提高重建和边缘损失权重；对稳定区域允许更强降噪与细节恢复。

- 融合模块必须输出与packed RAW严格对齐的置信度图；如仅有低分辨率mask，需使用确定性插值并纳入回归测试。

- AI阶段不得重新发明配准；明显错配应由融合模块标记，AI只做残余伪影抑制和局部保守增强。

- 夜景后台模式可以放宽处理时间，但不得与融合峰值缓存长期重叠。

# Teacher与Student模型定义

## width=64 Teacher

img_channel: 16 out_channel: 4 width: 64 enc_blk_nums: [2, 2, 4, 8] middle_blk_num: 4 dec_blk_nums: [2, 2, 2, 2] precision: FP32/BF16 mixed training deployment: server-side training only estimated_params: about 57M (final value from model summary)

Teacher用于拟合极暗光、高ISO、HDR高光、融合残余鬼影、超广角边缘和长焦细纹理的画质上限。Teacher与Student使用相同16通道输入语义和4通道残差输出，避免蒸馏时出现任务接口不一致。

## 原生width=32 Student

img_channel: 16 out_channel: 4 width: 32 enc_blk_nums: [2, 2, 4, 8] middle_blk_num: 4 dec_blk_nums: [2, 2, 2, 2] baseline_params: about 14.347M + negligible intro-channel increment pruned_target: about 12.1–12.4M total (center about 12.2M)

Student从随机初始化或通用RAW预训练权重开始，以原生width=32完整训练。禁止将Teacher的基础宽度直接从64裁为32，因为Stage主通道、Skip和残差表示空间会整体改变，直接裁宽会引入跨层通道映射不稳定。

| 模型 | 角色 | 参数量 | 端侧 | 使用阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher-64 | 画质上限与蒸馏监督 | 约57M | 否 | 训练/评测 |
| Student-32 FP32 | 蒸馏后未剪枝基线 | 约14.35M | 候选 | P0基线 |
| Student-32 Pruned | 15%物理结构化剪枝 | 约12.1–12.4M | 候选 | P3/QAT |
| Student-32 OM | 量产主模型 | 参数不变，包体另测 | 是 | 实机发布 |

# 数据体系与样本组织

## 数据域矩阵

| 维度 | 必须覆盖 | 建议采样策略 | 尾部重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像头 | 主摄/超广角/长焦/前摄（如适用） | 按camera均衡，不按自然量直接采样 | 超广边缘、长焦高gain |
| 模式 | 单帧/HDR/MFNR/夜景 | 单帧45%，融合45%，hard case 10% | 融合错配与饱和区 |
| ISO/增益 | 低/中/高/极高 | 30%/35%/25%/10% | 高ISO色噪、暗部纹理 |
| 照度 | 日光/室内/低照/极暗 | 分桶均衡 | 极暗光与点光源 |
| 运动 | 静态/轻微/中等/强运动 | HDR域内分层采样 | 人脸、手、车辆、树叶 |
| 内容 | 人像/文字/毛发/建筑/天空/霓虹 | 语义均衡 | 肤色、细线、周期纹理 |
| 温度与器差 | 不同设备/温度/批次 | 量产前引入真实分布 | 热噪声与黑电平漂移 |

## Ground Truth与配对要求

- 单帧：短曝光/高增益RAW到长曝光低噪RAW，或多帧高质量融合结果；必须进行亚像素对齐和曝光统一。

- HDR：真实融合输出到人工确认的高质量融合GT；保留融合confidence、ghost mask和源帧统计。

- 多摄：每颗Sensor分别采集标定板、灰阶、色卡、纹理和真实场景；GT生成流程保持一致。

- 合成噪声只用于补充覆盖，噪声模型必须包含shot/read noise、黑电平漂移、行列噪声和色通道相关性。

- 所有样本保留ISO、模拟/数字增益、曝光时间、WB、CCT、镜头位置、温度、模式、固件版本等元数据。

## 数据切分与泄漏控制

- 以设备、场景序列和拍摄session为单位切分，禁止相邻帧跨训练/验证/测试集合。

- 建立固定Golden Set，量产阶段只增不改；任何模型版本均在同一Golden Set上对比。

- 测试集至少包含每颗Sensor × 每种模式 × 每个ISO桶的独立样本，输出域级均值、P10和最差案例。

- 额外建立500–1000组视觉评审集，用于banding、色偏、涂抹、振铃、鬼影和Tile接缝盲测。

# 训练与蒸馏方案

图2  从Teacher到量产OM的阶段化闭环

## Teacher训练

- 先完成全量多域训练，使Teacher在每颗Sensor和每种模式上稳定收敛。

- 采用packed RAW 256/384为常规crop，512为HDR运动与大结构hard crop；所有尺寸为16的倍数。

- 使用相机与模式均衡采样器，避免主摄日光样本主导梯度。

- 冻结Golden Set并生成Teacher软标签、特征和误差地图，作为Student蒸馏输入。

- Teacher放行后锁定版本；后续Teacher变更必须重新生成蒸馏缓存和回归基线。

## Student蒸馏损失

| 损失项 | 起始权重 | 作用 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| L_charbonnier | 1.00 | RAW线性域重建 | 主监督，按有效mask归一 |
| L_ms-ssim | 0.15 | 结构与低频一致性 | 避免权重过高引入平滑 |
| L_grad | 0.10 | 边缘/细线 | 重点保护文字、毛发、建筑线 |
| L_fft | 0.05 | 频域纹理与噪声分布 | 只用于中高频段 |
| L_color | 0.05 | RAW通道比与色偏 | 需在canonical域定义 |
| L_hdr_mask | 0.15 | 高光/暗部/鬼影区域 | 由confidence和ghost mask加权 |
| L_kd_output | 0.30 | Teacher输出蒸馏 | GT与Teacher冲突时以GT为准 |
| L_kd_feature | 0.10 | Enc2/Enc4/Middle/Dec2特征 | 1×1投影仅训练期保留 |
| L_kd_edge | 0.05 | Teacher边缘与残差 | 强化极暗光细节 |

起始总损失为上述加权和，实际权重通过验证集网格搜索收敛。HDR低置信度区使用保守残差约束，防止Student把融合错配误增强为高频细节。

L_total = 1.00*L_charbonnier + 0.15*L_ms_ssim + 0.10*L_grad + 0.05*L_fft + 0.05*L_color + 0.15*L_hdr_mask + 0.30*L_kd_output + 0.10*L_kd_feature + 0.05*L_kd_edge

## 建议训练节奏

| 阶段 | 训练对象 | 建议步数 | 学习率起点 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | Teacher-64 | 800k–1.2M | 2e-4 cosine | 全域收敛，连续3次评测无提升 |
| S0 | Student-32 GT预热 | 100k–200k | 2e-4 | 基础重建稳定 |
| S1 | Student完整蒸馏 | 500k–800k | 1e-4 cosine | 与Teacher差距进入目标区 |
| P1–P3 | 剪枝恢复 | 每轮50k–120k | 2e-5–5e-5 | 画质恢复并通过域级门限 |
| Q1 | QAT | 80k–150k | 1e-5–2e-5 | 量化损失稳定≤0.08dB |

执行口径：步数是工程起点，不是固定承诺。最终以总batch、数据规模和全域验证曲线为准；任何阶段不得只看总体loss结束训练。

# 约15%结构化剪枝方案

## 剪枝口径与目标参数

剪枝率按原生Student物理参数量计算。以14.347M为基线，15%目标对应约12.195M骨干参数。16通道Intro相对4通道仅增加约3.5k参数，camera embedding以输入平面实现，无独立大适配器，因此最终总量建议控制在12.1–12.4M，中心约12.2M，并允许因16通道对齐在14%–16%范围内波动。

关键公式：目标参数量 = 14.347M × (1 − 15%) ≈ 12.195M。若不可剪接口层约1.4M，则NAFBlock内部参数实际需要削减约16%–17%，不是简单把每层通道统一减15%。

## 可剪与不可剪结构

| 类别 | 结构 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 保持 | 各Stage主通道32→64→128→256→512 | 完全冻结 |
| 保持 | Enc/Dec Block数量与Middle Block数量 | 完全冻结 |
| 保持 | Intro/Ending、Down/Up、Skip、残差I/O | 完全冻结 |
| 联动剪枝 | conv1扩展、Depthwise、SimpleGate配对、SCA、conv3输入 | 同一group同步裁剪 |
| 联动剪枝 | conv4扩展、SimpleGate配对、conv5输入 | 同一group同步裁剪 |
| 保留标量 | beta、gamma与LayerNorm接口 | 不剪，仅继续训练 |

## 推荐Stage分配

以下是首个可执行结构模板。K表示SimpleGate后的隐藏通道；Gate前通道为2K。全部按16通道对齐，必要时以单个16通道group微调最终参数量。

| 区域 | 主通道C | 原K | 建议K | 隐藏通道削减 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encoder Stage 1 | 32 | 32 | 32 | 0% | 保护RAW基础颜色/边缘 |
| Encoder Stage 2 | 64 | 64 | 64 | 0% | 保护多摄浅层域特征 |
| Encoder Stage 3 | 128 | 128 | 112 | 12.5% | 温和压缩 |
| Encoder Stage 4 | 256 | 256 | 224 | 12.5% | 主要压缩区 |
| Middle | 512 | 512 | 400 | 21.9% | 参数主压缩区 |
| Decoder深层 | 256 | 256 | 224 | 12.5% | 保留重建余量 |
| Decoder中层 | 128 | 128 | 112 | 12.5% | 根据P2敏感度确认 |
| Decoder浅层 | 64/32 | 64/32 | 64/32 | 0% | 保护输出与细线 |

该模板预计落在全模型约15%附近。最终值必须由重构后的model summary确认；若超过16%，优先把Decoder中层或部分Middle group恢复16通道，而不是破坏浅层与输出侧。

## 通道重要性与域保护

group_score = 0.55 * mean_domain(¦w * grad¦) + 0.25 * P90_domain(¦w * grad¦) + 0.20 * normalized_L2(group) 约束： 1) SimpleGate两半成对；DW/SCA/前后1×1索引同步。 2) 分域计算score，避免长焦/HDR尾部被总体均值剪掉。 3) 只允许按16通道group物理删除并重建state_dict与计算图。

## 分阶段执行

| 检查点 | 累计全模型剪枝 | 目标参数量 | 恢复训练 | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 0% | 14.35M | Student充分蒸馏 | 建立FP32基线 |
| P1 | 约5% | 约13.63M | 50k–80k | 全域ΔPSNR≤0.04dB |
| P2 | 约10% | 约12.91M | 60k–100k | 全域ΔPSNR≤0.08dB |
| P3 | 14%–16% | 12.1–12.4M骨干 | 80k–120k | 最终剪枝ΔPSNR≤0.10dB |

停止规则：若任一Sensor/模式在P2或P3出现PSNR下降>0.10dB、HDR运动鬼影显著恶化、暗部涂抹或通道对齐后实机时延无收益，停止继续剪枝并回退上一checkpoint。15%是目标中心，不是压过画质拐点的硬指标。

# QAT INT8方案

## 量化边界

| 模块 | 建议精度 | 原因 | 量产要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入规范化/RAW输入 | FP16 | 保护12/14-bit弱信号 | 不得提前压成8-bit图像 |
| Intro | INT8优先，FP16备选 | 首层对量化敏感 | 由A/B画质决定 |
| NAFBlock主卷积 | INT8 | 主要计算量 | 权重per-channel优先 |
| LayerNorm/敏感逐元素算子 | INT8或FP16 | 依编译器支持 | 回退计算量≤5% |
| Ending与残差合成 | FP16优先 | 避免banding和clip误差 | 输出精度优先 |
| 模型输出 | FP16 | 交付后续ISP | 保留线性RAW动态范围 |

## QAT执行步骤

- 先做PTQ可行性扫描，生成算子敏感度报告；PTQ只用于定位，不作为最终商业版本。

- 插入fake-quant后先冻结量化范围10k–20k步，只更新权重；再解冻observer进行短周期联合收敛。

- 使用5k–10k个balanced tiles校准，覆盖全部Sensor、模式、ISO、运动等级和极端高光。

- 权重采用对称per-channel INT8；Activation按目标CANN支持选择per-tensor或per-channel，禁止在未验证时假设。

- 残差相加两支必须校准到兼容scale，避免编译器插入大量Requant/FP16回退。

- QAT期间继续保留Teacher输出蒸馏，但把L_kd_output降至0.10–0.20，防止量化噪声放大暗部纹理损失。

- 每次OM转换后反查算子落点、FP16回退、插入的Cast/Requant和实际Profiler，而非只验证转换成功。

# 麒麟9000部署与ISP集成

## 导出与编译

PyTorch QAT checkpoint → prune-graph consistency check → ONNX opset (按目标转换器支持固定) → ONNX shape/operator/value-range validation → ATC/CANN转换为OM（静态N=1、固定Tile H/W） → Model runner逐层/端到端一致性 → 麒麟9000真实设备Profiler

- 导出前执行PyTorch与ONNX随机输入、Golden tiles、极值输入三类一致性测试。

- 所有输入/输出名称、shape、dtype、scale和metadata版本写入model_manifest.json。

- OM编译参数与CANN/驱动/固件版本锁定；升级任一组件必须触发完整性能与画质回归。

- 保留FP32、剪枝FP32、QAT PyTorch、ONNX和OM五级对照输出，便于定位误差来自哪一阶段。

## Tile推理

建议以packed RAW 512×512、halo 48作为第一实机候选，同时保留384和640两档进行Profiler。Tile尺寸必须为16的倍数；halo建议在32–64 packed pixels内通过接缝与时延A/B确定。

| 候选 | Tile | Halo起点 | 优点 | 风险/用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallback | 384×384 | 48 | 峰值内存低 | Tile数量多、调度开销高 |
| Primary | 512×512 | 48 | 内存/调度平衡 | 首选量产基准 |
| Throughput | 640×640 | 64 | Tile数量少 | 峰值激活与带宽更高 |

- 采用重叠Tile和二维Hann/线性权重融合，禁止简单硬拼接。

- Pad区域由valid mask显式标记，避免边界假纹理进入结果。

- Tile只降低峰值内存，不降低总MACs；性能收益必须以整帧端到端统计。

- 所有Sensor分辨率共享同一Primary OM，通过Pad与Tile调度适配；只有Profiler证明必要时才增加第二个静态shape OM。

## 资源调度

| 时段 | 资源策略 | 必须满足 |
| --- | --- | --- |
| HDR/MFNR融合 | NPU/DDR优先融合；AI不抢占峰值 | 输出单帧RAW、confidence、ghost mask |
| 缓存释放 | 释放/复用源帧与金字塔缓存 | AI峰值不与融合峰值长期叠加 |
| AI推理 | NPU串行Tile；CPU只做轻量上下文构建 | P90/P99与功耗达标 |
| 后续ISP/编码 | 错峰JPEG/HEIF峰值 | 不得扩大用户可感知等待 |
| 连拍 | 仅对选中帧运行Main；必要时调用Lite路径 | 持续吞吐和热稳定优先 |

## 运行时接口建议

EnhanceRequest { raw_ptr, raw_stride, raw_width, raw_height, bit_depth, sensor_id, cfa_pattern, black_level[4], white_level, analog_gain, digital_gain, exposure_time, wb_rg, wb_bg, mode_id, fusion_confidence_ptr, motion_ghost_ptr, calib_version, model_version } EnhanceResult { enhanced_raw_ptr, output_stride, runtime_ms, peak_memory_mb, tile_count, model_version, calib_version, fallback_reason }

故障回退：模型加载失败、metadata版本不匹配、输入异常、NPU超时或温控策略触发时，立即回退传统ISP/轻量路径，并记录可聚合的reason code；不得因AI失败阻断拍照出图。

# 验证体系与量产放行

## 画质验证

| 类别 | 指标 | 建议门限 | 统计口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重建 | PSNR/SSIM | 最终vs Student FP32：ΔPSNR≤0.15dB | 每域均值、P10、最差样本 |
| 量化 | PSNR/SSIM | QAT OM vs Pruned FP32：≤0.08dB | 逐Sensor/模式 |
| 感知 | LPIPS/主观盲测 | 不得显著差于P0 | 重点人像、文字、毛发 |
| 颜色 | ISP后ΔE/灰阶/WB | 不出现系统性色偏 | 色卡+真实肤色 |
| 噪声 | SNR/NPS/色噪 | 暗部不涂抹、不彩斑 | ISO/照度分桶 |
| 细节 | MTF/纹理保持 | 无明显塑料感/振铃 | 斜边、织物、建筑线 |
| HDR | 高光保持/鬼影评分 | 不劣于融合基线 | 运动等级分层 |
| Tile | 接缝检测/视觉 | 接缝不可见 | 平滑天空、墙面、暗部 |

## 性能与稳定性验证

| 指标 | 量产目标 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| AI热态P50 | ≤100ms（建议） | 默认输出分辨率、Primary Tile |
| AI热态P90 | ≤150ms | 每Sensor/模式至少100次 |
| AI热态P99 | ≤200–250ms | 包含调度抖动，不含采集 |
| 峰值额外内存 | 建议≤250–350MB | 融合缓存释放后测量 |
| INT8主干占比 | ≥95%计算量 | Profiler按计算量统计，不按节点数 |
| 连续拍照退化 | 20张后时延恶化≤20% | 目标温控策略、常温/高温 |
| 崩溃/超时 | 0 | 长稳、异常输入、切摄、前后台切换 |
| 回退成功率 | 100% | 模型缺失/metadata错/超时注入 |

以上时延是工程起始门限。若产品定义已有更严格拍照SLA，以产品SLA为准；模型参数量不能替代真实OM热态测量。

## 域级放行矩阵

| Sensor | 单帧日间 | 单帧低照 | HDR静态 | HDR运动 | MFNR/夜景 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主摄 | 必测 | 必测 | 必测 | 必测 | 必测 | 逐项签字 |
| 超广角 | 必测 | 必测 | 必测 | 必测 | 必测 | 逐项签字 |
| 长焦 | 必测 | 必测 | 必测 | 必测 | 必测 | 逐项签字 |
| 新增Sensor | 必测 | 必测 | 按能力 | 按能力 | 按能力 | 禁止沿用结论 |

总放行规则：画质、性能、内存、热稳定、算子落点和故障回退六项必须同时通过。任一域失败即为版本失败，不允许用其它域的平均收益抵消。

# 项目实施计划

| 阶段 | 周期 | 核心工作 | 主要产物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 基线与接口 | 第1–2周 | 数据契约、Sensor规范化、P0实机Profiler | 接口文档、Golden Set、基线报告 | 输入/输出与SLA冻结 |
| B. Teacher | 第2–6周 | 多域训练、难例补采、画质上限 | Teacher ckpt、软标签缓存 | 全域Teacher放行 |
| C. Student蒸馏 | 第4–9周 | GT预热、输出/特征蒸馏 | Student P0、蒸馏报告 | 14.35M基线放行 |
| D. 剪枝 | 第9–11周 | P1/P2/P3物理剪枝与恢复 | 12.1–12.4M FP32 | 域级损失≤门限 |
| E. QAT与转换 | 第11–13周 | QAT、ONNX、OM、算子审计 | QAT ckpt、ONNX、OM | 量化损失与落点通过 |
| F. ISP集成 | 第12–15周 | Tile、缓存、调度、回退 | 集成包、Profiler | P90/P99/内存通过 |
| G. 量产回归 | 第15–18周 | 多设备、热态、长稳、视觉盲测 | Release Candidate、Model Card | 六项总放行 |

## 工程交付物清单

- 模型：Teacher、Student-P0、Pruned-P1/P2/P3、QAT、ONNX、OM及其SHA256。

- 配置：train.yaml、distill.yaml、prune.yaml、qat.yaml、atc配置、tile配置和model_manifest.json。

- 数据：数据schema、采样器、Golden Set清单、域标签、Sensor校准包和camera embedding。

- 验证：PyTorch/ONNX/OM一致性脚本、画质评测、Profiler、峰值内存、连续拍照与故障注入报告。

- 发布：Model Card、已知限制、回退策略、CANN/固件兼容矩阵、版本变更记录。

# 风险与回退策略

| 风险 | 早期信号 | 首选处置 | 最终回退 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多摄负迁移 | 超广/长焦域指标下降 | 提高域采样与camera embedding容量 | 同结构少量camera-specific OM |
| HDR鬼影恶化 | 运动区高频假细节 | 提高ghost mask权重、保守残差约束 | 低置信度区旁路/减弱AI |
| 15%剪枝拐点 | P2/P3尾部显著下降 | 恢复敏感group，接受14%剪枝 | 回退P2或未剪枝Student |
| INT8 banding/色偏 | 暗部阶调断层 | FP16 Intro/Ending、调整scale | 混合精度OM |
| OM时延不降 | 通道Pad/FP16回退 | 对齐通道、替换算子、改Tile | 保留14.35M或减Block的原生Lite另立项 |
| 峰值内存超标 | 与融合缓存叠加 | 释放/复用缓存、减Tile | 延后AI或Lite路径 |
| 热降频 | 连续拍照P99陡升 | 错峰调度、降低并发 | 仅选中帧运行Main |
| 版本不兼容 | CANN/固件转换差异 | 锁版本与回归 | 回退上一个已认证OM |

# 最终冻结方案

量产主线：width=64 Teacher（约57M，服务器侧）→ 原生width=32 Student（14.347M）→ 分阶段块内结构化剪枝至全模型14%–16%（中心15%）→ 约12.1–12.4M（中心12.2M）→ 蒸馏辅助QAT → INT8主干/FP16 I/O → ONNX/OM → 麒麟9000实机六项放行。

## 冻结配置

| 项目 | 冻结值 |
| --- | --- |
| Teacher | width=64；enc=[2,2,4,8]；middle=4；dec=[2,2,2,2] |
| Student | width=32；enc=[2,2,4,8]；middle=4；dec=[2,2,2,2] |
| 统一输入 | N×16×H×W：4 RAW + 12 Context，H/W为16倍数 |
| 输出 | 4通道RAW residual，FP16合成 |
| 剪枝 | 全模型14%–16%，中心15%；只剪NAFBlock内部扩展通道 |
| 最终参数 | 约12.1–12.4M，中心12.2M；以物理图summary为准 |
| 量化 | QAT INT8主干；敏感首尾与必要逐元素算子允许FP16 |
| Tile首选 | 512×512 packed，halo 48；384/640仅作A/B候选 |
| 部署形态 | 共享单一OM + 每Sensor校准包/4维embedding |
| 回退 | 传统ISP/轻量路径；AI故障不得阻断出图 |

## 量产前最终检查表

- □ Teacher与Student使用完全相同的输入语义、输出语义和RAW规范化。

- □ Student P0在每颗Sensor/每种模式单独通过画质基线。

- □ P1/P2/P3均为物理图重构，模型summary与通道索引检查通过。

- □ P3最终参数位于12.1–12.4M附近，中心约12.2M，浅层/输出侧未被过度剪枝。

- □ QAT OM相对Pruned FP32的域级PSNR下降不超过0.08dB。

- □ 主干INT8计算占比≥95%，FP16回退和Cast/Requant均有解释。

- □ Primary Tile无接缝，P90/P99、峰值内存与连续拍照热态达标。

- □ HDR低置信度/运动区域无明显鬼影放大，单帧路径默认图语义正确。

- □ 多摄切换、metadata错误、模型加载失败和NPU超时均能100%回退。

- □ Model Card、manifest、校准包、OM、固件/CANN兼容矩阵均已锁版。

# 附录：配置样例

## 训练配置

model: teacher_width: 64 student_width: 32 img_channel: 16 out_channel: 4 enc_blk_nums: [2, 2, 4, 8] middle_blk_num: 4 dec_blk_nums: [2, 2, 2, 2] output_mode: residual_raw sampling: mode_ratio: {single: 0.45, fused_hdr_mfnr: 0.45, hard_case: 0.10} balance_by: [camera_id, mode_id, iso_bucket, motion_bucket] pruning: global_target: 0.15 checkpoints: [0.05, 0.10, 0.15] group_alignment: 16 keep_main_channels: true keep_block_count: true physical_rebuild: true quantization: method: qat weight: int8_per_channel_symmetric input_output: fp16 target_int8_compute_ratio: 0.95

## 发布manifest最低字段

model_name, model_version, git_commit, checkpoint_sha256 teacher_version, dataset_version, golden_set_version input_names, input_shapes, input_dtypes, input_normalization output_names, output_shapes, output_dtypes, residual_definition camera_calib_versions, camera_embedding_version pruning_ratio, physical_param_count, qat_config_hash onnx_opset, atc_options, cann_version, firmware_version tile_size, halo_size, fallback_policy, known_limitations

# 结论

在不再强制8M参数限制的前提下，原生width=32 Student经过约15%温和结构化剪枝，是麒麟9000默认拍照AI-Enhancement更合理的量产中心点。该方案保留完整NAFNet拓扑和Stage主通道，把压缩集中在深层扩展通道，并用width=64 Teacher、统一上下文输入、多域数据和QAT抵消画质损失。

建议按P0→P1→P2→P3→QAT→OM六个Gate推进，先用真实OM验证14.35M与约12.2M两个候选点，再以域级画质、热态P90/P99、峰值内存和整条ISP等待时间决定最终锁版。若12.2M已满足SLA，不应继续向8M强剪；若仍不满足，应另立原生Lite结构，而不是破坏当前主模型的画质稳定性。